- ООО «ВПИ»

Изменения в Генеральный план

Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

15962 - ПЗ

Внесение изменений от 18.05.2016г.

- Воронеж  2016 г.

- ООО «ВПИ»

Изменения в Генеральный план

Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

15962 - ПЗ

Внесение изменений от 18.05.2016г.

Главный инженер								А.И. Рябов

Главный инженер проекта						А.В. Бровар

Свидетельство СРО-П-015-11082009 № 038-П-3666117007-05

Воронеж  2016 г.

- Состав материалов

по обоснованию изменений в генеральном плане

I. Текстовая часть:

- Общая часть

- Раздел 4.3. Экономическая база развития и сфера занятости.

- Раздел 4.5.3.Функциональное зонирование территории Карайчевского сельского поселения.

- Раздел 5.2.3.2.Водоснабжение.

- Раздел 5.2.4. Транспортная инфраструктура.

- Раздел 5.2.5.Озеленение и благоустройство территории.

- Раздел 6.2.3. Санитарная очистка. Отходы.

- Раздел 7. Технико-экономические показатели.

- Приложение:

- Постановление Администрации Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 18.05.2016г. № 47 "О подготовке проекта изменений генерального плана и правил землепользования и застройки Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области".

- Письмо Администрации Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 26.05.2016г. №83-з.

- II. Графическая часть

- Предложения по территориальному планированию и функциональному зонированию, М1:10000. 5794 дсп.

- Схема инженерной подготовки территории. Зоны с особыми условиями использования территории, М1:10000. 5796 дсп.

## 1. Общие положения

Территориальное планирование Карайчевского сельского поселения осуществляется посредством подготовки, утверждения и реализации Генерального плана Карайчевского сельского поселения и внесения в него изменений в установленном порядке.

Генеральный план Карайчевского сельского поселения (далее по тексту – Генеральный план) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными и областными законами и утвержден Решением  Совета народных депутатов Карайчевского сельского поселения № 86 от 31.08.2012г.

На основании постановления Администрации Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 18.05.2016г. №47 "О подготовке проекта изменений генерального плана и правил землепользования и застройки Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области", в соответствии со статьей 24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Воронежской области от 07.07.2006 г. №61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» в утвержденный Генеральный план внесены изменения.

В соответствии с вышеуказанными постановлениями в материалы Генерального плана внесены следующие изменения:

- учтены 2 существующие детские площадки: между ул.Гагарина и 50 лет Октября, с.Карайчевка, площадью 300 кв.м и по ул.Комсомольская д.24, с.Пирамиды, площадью 300 кв.м.

- размещены объекты историко-культурного назначения на схеме:

- Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ, площадью 293 кв.м, адрес местоположения: Воронежская область, Бутурлиновский район, с.Карайчевка, в 25 метрах на северо-запад от дома №4 по ул.50 лет Октября.

- Братская могила №73, площадью 60 кв.м, адрес местоположения: Воронежская область, Бутурлиновский район, с.Карайчевка, в 40 метрах на северо-восток от жилого дома № 56 по ул.Красная.

- размещена проектная площадка для временного хранения ТКО, площадью 4000 кв.м, адрес местоположения: с.Карайчевка, южная часть кадастрового квартала 36:05:1800007.

- учтены 2 существующие скважины с восточной стороны от с.Карайчевка.

Изменения внесены в следующие материалы генерального плана:

- I. Текстовая часть:

- Материалы по обоснованию проекта генерального плана Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области:

Раздел 4.3. Экономическая база развития и сфера занятости

Раздел 4.5.3.Функциональное зонирование территории Карайчевского сельского поселения.

Раздел 5.2.3.2.Водоснабжение.

Раздел 5.2.4. Транспортная инфраструктура

Раздел 5.2.5.Озеленение и благоустройство территории.

Раздел 6.2.3. Санитарная очистка. Отходы.

Раздел 7. Технико-экономические показатели.

- II. Графическая часть

- Предложения по территориальному планированию и функциональному зонированию, М1:10000. 5794 дсп.

- Схема инженерной подготовки территории. Зоны с особыми условиями использования территории, М1:10000. 5796 дсп.

## 2. Раздел 4.3. Экономическая база развития и сфера занятости.

(в редакции от 18.05.2016г.)

На территории сельского поселения расположены следующие предприятия и учреждения:

Сельскохозяйственные предприятия:

- 8 фермерских хозяйств. 7 имеют основные фонды за пределами сельского поселения. КФХ Баннова имеет на территории Механическую мастерскую, гараж, овощехранилище  и зерносушилку.

Предприятия розничной торговли 2ед.

Администрация Карайчевского сельского поселения;

Образовательные учреждения – Карайчевская ООШ,

Учреждения здравоохранения – 2 ФАПа.

Социальные услуги населению оказывают: Карайчевская сельская Библиотека, Карайчевскаий СДК, отделение связи, АТС, сберкасса.

Рекреационный учреждения представлены турбазой «Золотой сазан» и двумя детскими площадками.

Расширение сферы услуг, оживление малого бизнеса способны привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательной способности населения, что в свою очередь создаст предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка. На основе имеющихся фермерских хозяйств возможно расширение товарной номенклатуры, обустройство перерабатывающей инфраструктуры для торговли товаром внутри сельского поселения и вне его границ.

## 3. Раздел 4.5.3. Функциональное зонирование территории Карайчевского сельского поселения.

(в редакции от 18.05.2016г.)

Функциональное зонирование территории Карайчевского сельского поселения является одним из главных элементов регулирования территориального развития, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Регламент использования территории выступает как совокупность предпочтений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

В пределах поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:

- зоны жилой застройки;

- зоны общественно-делового назначения;

- зоны производственного назначения; инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны специального назначения.

При определении характера и масштаба функциональных зон проектом учтена сложившаяся на настоящий момент градостроительная ситуация, потребности в тех или иных ее изменениях в течение расчетного периода и тенденции в социальных, экономических и демографических процессах, влияющих на нее.

Исходя из этого, для отдельных функциональных зон, проектом предлагается большее территориальное развитие, чем требуется на расчетный срок, обеспечивая таким образом долгосрочный целевой резерв. Это относится, прежде всего, к зонам жилым и рекреационным, как потенциальному источнику мест приложения труда. В проекте выделены территории для дальнейшего возможного размещения этих зон при условии дополнительного проведения инженерно-экономических расчетов для данной территории.

1. Зона жилой застройки

На территории планировочного центра Карайчевской системы расселения – села Карайчевка, сосредоточены основные административно-общественные учреждения поселения. Проектом предлагается дальнейшая реконструкция и новое строительство в незначительных масштабах, в связи с особенностями демографической ситуации в поселении. Современная застройка сохраняет исторические границы кварталов, а так же предполагает  строительство нового индивидуального жилья с участками.

Жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять в границах существующих населенных пунктов, на территориях населенных пунктов свободных от застройки, а так же в качестве уплотнения на существующих территориях отведенных под жилую застройку с целью улучшения жилобеспеченности граждан, согласно генеральным планам и градостроительным регламентам, кроме поселка Алексеевский, где предлагается расширение границы населенного пункта с целью заселения прибрежной зоны пруда Алексеевский.

В населенных пунктах Карайчевского сельского поселения также присутствуют элементы первичного общественного обслуживания.

Новая жилая застройка – это застройка индивидуальными жилыми домами с участками.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативно воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

2. Зона общественно-делового назначения

Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, образования, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, и иных объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

3. Зоны производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры

Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также для установления санитарно-защитных зон.

Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативными воздействиями на окружающую среду.

Размещение новых объектов капитального строительства промышленного, производственно-коммунального, транспортно-инженерного назначения в основном предусматривается на перспективу  в существующих или ранее существовавших границах санитарно-защитных зон, на территориях раннее использовавшихся под объекты производственно-коммунального назначения и транспортно-инженерного назначения.

Размещение транспортно-инженерных объектов возможно в местах пересечения территориальных автомобильных дорог.

При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров, надо учитывать особо охраняемые природные территории и минимизировать изъятие сельскохозяйственных земель. А также для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

Особенностью пространственного развития территорий населенных пунктов является примыкание к ним земель сельскохозяйственного назначения - пашни, пастбища, и аграрно-промышленный комплекс.

4. Зона сельскохозяйственного назначения

Эта функциональная зона занимает большую часть территории Карайчевского сельского поселения. Зона охватывает земли всех сельхозпредприятий, крестьянских хозяйств (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Эта территория, на которой преобладают земли сельскохозяйственного назначения, предназначена для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК.

Участки сельхозугодий, попадающие в границы охранных зон и границы природоохранных территорий, сохраняют свои функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режимом использования этой конкретной природоохранной территории.

В границы населенных пунктов могут включаться зоны сельскохозяйственного использования, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

5. Зоны рекреационного назначения

На сегодняшний день, в поселении существуют объекты рекреации - база отдыха «Золотой Сазан» и две детские площадки.

Неорганизованные зоны отдыха представлены сезонными пляжами.

В населенных пунктах организованные зоны рекреационного назначения в настоящее время отсутствуют.

Учитывая значимость и возможности природного комплекса поселения для развития отдыха и туризма, проектом предлагается организация дополнительных различных по назначению зон длительного и кратковременного отдыха для взрослых и детей.

В границах населенных пунктов проектом предлагаются мероприятия по озеленению, создание скверов, парков и детских площадок (см.раздел Зеленые насаждения и рекреация).

6. Зоны специального назначения

Предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов отходов потребления и др., которые недопустимы в других территориальных зонах.

Проектом на территории Карайчевского сельского поселения предлагается выделить следующие зоны территориального развития:

- зоны развития жилищного строительства с элементами общественной инфраструктуры. Предусмотрено формирование жилых зон в районе основных развивающихся населенных пунктов – с. Карайчевка. пос.Троицкий, пос.Алексеевский, а на перспективу и в остальных.

- зоны общественно-делового назначения. Предлагается дальнейшее развитие  существующего общепоселенческого центра в с. Карайчевка. Существующие общественно-деловые зоны предлагаются к сохранению и развитию. Проектом предлагается обустройство мелкооптового рынка и рынка продовольственных и промышленных товаров с автостоянкой, вместимостью до 300м/м.

коммунально-промышленные зоны Проектом предусмотрено:

-  сохранение существующих  промышленно-коммунальных зон

-  во всех промышленных зонах предусматриваются подъезды, стоянки, центры обслуживания и озеленение территории.

-  развитие промышленно-коммунальной зоны предлагается на перспективу,

в зависимости от потребностей экономического развития сельского поселения.

- зона рекреационного использования – на сегодняшний день, в поселении существует рекреационная зона у прудов в балке Рогачева. Зона выделена для размещения базы отдыха «Золотой Сазан».   Для дальнейшего развития территории на расчетный срок (к 2025г.) предлагается увеличение площади рекреационной зоны в сторону прудов Троицкий и Новый Веселый.

Проектом также намечена к развитию на первую очередь рекреационная зона местного значения у с. Карайчевка.

На перспективу предлагается освоение под рекреацию прибрежной зоны у пруда Алексеевский.

## 4. Раздел 5.2.3.2. Водоснабжение.

(в редакции от 18.05.2016г.)

Существующее положение

В настоящее время, в соответствии с паспортом сельского поселения, водопроводом оборудовано 32% жилищного фонда. Протяженность водопроводных линий~12,4 км, диаметры основной сети 100-110мм.

Характеристика водопроводного хозяйства*

Таблица №5.14.

| Населенный пункт | К-во арт. скважин | Водопроводные башни | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.Карайчевка | 1 | 1 В.Б. – 16м3 | Скважина 1987 года постройки. Высокий изной сетей |
| Карайчевское сельское поселение (с востока от с.Карайчевка) | 2 | - | - |

Источники водоснабжения

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Карайчевского сельского поселения представлена временными водотоками (балками. ярами), относящимися к бассейну р.Битюг и частично на севере р.Чиглы, в южной части р.Осередь.

На рассматриваемой территории отсутствуют постоянные источники поверхностных вод, которые могут быть использованы в качестве источников водоснабжения или приемниками сточных вод.

Река Битюг с постоянным стоком протекает от с. Карайчевка на расстоянии 15км. Таким образом, территория Карайчевского поселения не обеспечена поверхностными водами

Подземные воды

Рассматриваемая территория располагается в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна. Поземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных,  промышленных предприятий, орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются, отдельными буровыми скважинами, колодцами. Многие скважины выработали свой резерв (15-20 лет) и подлежат ликвидации во избежание загрязнения подземных вод.

Территория относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод. В настоящее время разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории поселения нет.

Проектные предложения

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями;

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые СНиП 2.04.02-84*, включают расходы воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Удельные суточные нормы водопотребления

Таблица№5.15

| Тип застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  малоэтажный жилой фонд | 160 | 200 |

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хозпитьевого водопровода в  поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СниПа 2.04.02-84* из расчёта 50л/сут на одного жителя, - эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10оС и выше, что для  Карайчевского сельского поселения составляет  около 153дней или порядка 42% года, - эти показатели приняты для исчисления среднесуточных (за год) расходов воды на  поливку.

Расчётные расходы на нужды промышленных предприятий приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды.

Расходы воды на пожаротушение  от системы горводопровода подсчитаны в таблице №3 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица №5.16

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс.человек | 1,0/0,98 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб.м | 5 54*1=54 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб.м тыс.куб.м | 270 0,3 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения Карайчевского сельского подсчитаны в таблицах №5.15 и №5.17 и составляют (округлённо):

Таблица 5.17

|  на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,2 тыс. м3/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,25 тыс. м3/сут |
|  на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,25 тыс. м3сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,3 тыс. м3/сут |

Схема водоснабжения

- Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения принята однозонной,  противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

- Зона санитарной охраны первого пояса для водозаборных скважин должна составлять не менее 30м

- Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы водоснабжения. Строительство 2-х водонапорных башен и бурение 2-х скважин в с. Карайчевка и с.Пирамиды.

- Требуемый объём резервуаров чистой воды (РЧВ) на данной стадии принят порядка 30% от максимально-суточного водопотребления. Ёмкость РЧВ включает регулирующий, аварийный, противопожарный и контактный объёмы воды.

- Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Зона санитарной охраны (первого пояса) водозаборных скважин не менее 30м.

На схеме «Инженерная инфраструктура» представлены существующие и проектируемые водозаборные скважины, водопроводные линии. Сети малого диаметра, а также участки, требующие текущего ремонта  либо перекладки, в данном масштабе не показаны.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на I-ую очередь

таблица№4.18

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Карайчевка | Алексеевский | Благовещенский | Верхние озерки | Репный | Троицкий | Пирамиды | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,90 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 1,00 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,16 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,19 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный сезон – 153 дня | - население | тыс. чел. | 0,90 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 1,00 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы горводопровода (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,185 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,015 | 0,21 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,213 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,018 | 0,24 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,25 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всегов том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок

таблица№4.19

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Карайчевка | Алексеевский | Благовещенский | Верхние озерки | Репный | Троицкий | Пирамиды | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср =200 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,89 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,98 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,20 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,23 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный сезон – 153 дня | - население | тыс. чел. | 0,89 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,98 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы горводопровода (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,25 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,28 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,25 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всегов том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 205 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |

## 5. Раздел 5.2.4. Транспортная инфраструктура.

(в редакции от 18.05.2016г.)

В полномочия местного самоуправления входит решение вопросов в границах сельских поселений с местным самоуправлением и местным бюджетом. В такой системе к транспортной инфраструктуре относятся:

-строительство улиц и дорог местного значения общего пользования, а также мостов и иных транспортных сооружений, расположенных на данных дорогах;

-содержание данных дорог и искусственных дорожных сооружений;

-предоставление транспортных услуг населению;

-обслуживание транспорта общего пользования сельских поселений и транспорта, принадлежащего населению.

Следует учитывать, что для сельских поселений играет большую роль возможность использовать сложившуюся и развивающуюся транспортную инфраструктуру федерального и регионального (межмуниципального) значения.

В Карайчевское сельское поселение входят 7 населенных пунктов с.Карайчевка, п.Алексеевский, п.Благовещенский, п.Троицкий, с.Пирамиды, п.Репный, п.Верхние Озерки. Село Карайчевка является центром поселения.

Связь Карайчевского поселения с муниципальным центром – г.Бутурлиновка осуществляется по региональным дорогам и составляет 25,3км.

Расстояние от центра сельского поселения до областного центра – г.Воронеж – 160км.

В настоящее время по южной границе поселения проходит участок региональной  дороги М-4«Дон»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач с асфальтобетонным покрытием III технической категории, протяженностью 0,5км и по центру поселения автомобильная дорога регионального значения Пирамиды-Карайчевка с асфальтобетонным покрытием IV технической категории протяженностью 2,97км. Этими дорогами центр Карайчевского сельского поселения связан с муниципальным центром - г.Бутурлиновка.

Межпоселковые дороги Карайчевского сельского поселения

Таблица№4.23.

|  | Наименование дорог | Всего протяженность, км | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | твердое покрытие | грунтовое покрытие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Карайчевка-п.Троицкий | 4,3 | 4,3 | - |
| 2 | с.Карайчевка-п.Алексеевский | 4,0 | 3,0 | 1,0 |
| 3 | с.Карайчевка-с.В.Озерки | 15,0 | 5,0 | 10,0 |
| 4 | с.Карайчевка-п.Благовещенский | 3,0 | - | 3,0 |
| 5 | с.Карайчевка-п.Репный | 13,0 | 5,0 | 8,0 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым и грунтовым покрытием на территории Карайчевского поселения

Таблица№4.24.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Покрытие | Протяженность (метров) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| село Карайчевка |  |  |  |
| 1 | улица 50 лет Октября | твердое | 4200 |
| 2 | улица Ворошилова | грунтовое | 1115 |
| 3 | улица Гагарина | грунтовое | 650 |
| 4 | улица Интернациональная | грунтовое | 1200 |
| 5 | улица Красная | твердое/грунтовое | 800/2330 |
| 6 | улица Крупской | грунтовое | 830 |
| 7 | улица Молодежная | грунтовое | 1130 |
| 8 | улица Октябрьская | грунтовое | 1420 |
| 9 | улица Февральская | грунтовое | 1325 |
| пос. Алексеевский |  |  |  |
| 8 | улица Лесная | грунтовое | 1000 |
| 9 | улица Рабочая | грунтовое | 500 |
| 10 | улица Советская | грунтовое | 1000 |
| пос. Благовещенский |  |  |  |
| 11 |  | грунтовое | 1000 |
| пос. В-Озерки |  |  |  |
| 12 |  | грунтовое | 1000 |
| пос. Репный |  |  |  |
| 13 | улица Восточная | грунтовое | 500 |
| 14 | улица Победы | грунтовое | 500 |
| пос. Троицкий |  |  |  |
| 15 | улица Трудовая | твердое | 5000 |

Местные подъездные поселковые дороги и поселковые улицы и дороги общего пользования не имеют благоустройства. Исключением являются улицы в с.Карайчевка 50лет Октября, которая в настоящее время имеет асфальтобетонное покрытие и Красная, имеющая частичное асфальтобетонное покрытие и улица Трудовая в пос.Троицкое.

Одним из главных преимущественных факторов расположения сельского поселения, влияющим на развитие территории, является близость к районному центру – г.Бутурлиновка.

Личные легковые машины хранятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. Обслуживание подвижного состава Карайчевского поселения производится в г.Бутурлиновка.

Поселение обслуживается автобусами Бутурлиновского предприятия. Пассажирские перевозки рейса Бутурлиновка – Нижний Кисляй с заездом в с.Карайчевка осуществляются 3 раза в день. В селе имеются 2 остановки пассажирского транспорта, расположенные вдоль основной транспортной магистрали села, 1 из них – обустроенная. Существующий пассажирский транспорт не удовлетворяет потребности населения.

В настоящее время автомобилизация на 1.01.09г. в Карайчевском  поселении составляет следующие величины:

Автомобилизация Карайчевского сельского поселения

Таблица №4.25

| № | Количество машин | принадлежащих физическим лицам | принадлежащих юридическим лицам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | легковых | 82 | - |
| 2. | грузовые | 16 | 20 |
| 3. | автобусы | - | 1 |
| 4. | мотоциклов и мотороллеров | 45 | - |
| 5. | прочие | 4 | 70 |

К проблемам организации транспортной инфраструктуры относятся:

-необходимость устройства твердого покрытия на местных улицах и дорогах общего пользования сельского поселения Карайчевка;

-обеспечение техническим обслуживанием подвижного состава индивидуальных легковых машин населения, проживающего в с.Карайчевка и с.Пирамида;

-cтроительство подъезда к существующему кладбищу в п.Троицкое.

В настоящем проекте рассматриваются следующие необходимые мероприятия, входящие в полномочия местного самоуправления.

Таблица№4.26

| 1. | Благоустройство существующих дорог и улиц общего пользования в Карайчевском сельском поселении | Асфальтовое покрытие шири-ной 7м. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Строительство дороги к рекреационной зоне в районе п.Троицкий-6,0км. |  |
| 3. | Строительство дороги Троицкий-Репный к балке Мечетный-1,2км |  |
| 4. | Организация увеличения количества рейсов автобусов для связи с центром поселения и областным центром | На базе автотранспортного предприятия г.Бутурлиновка или частного предпринима-тельства. |
| 5. | Устройство основных посадочных площадок на плановых остановках автобуса | Устройство крытых площадок. |
| 6. | Строительство подъездной дороги к проектируемой площадке временного накопления ТКО по ул.Ворошилова с.Карайчевка | Асфальтовое покрытие шириной 7м. |

Предлагаемое настоящим проектом устройство дорог с асфальтовым покрытием в с.Карайчевка составит:

На I очередь – 2330м с асфальтобетонным покрытием:

-ул.Интернациональная –1200м;

-ул.Молодежная – 1130м.

На II очередь – 7670м с асфальтобетонным покрытием:

-ул.Красная –2330м;

-ул.Ворошилова –1115м;

-ул.Октябрьская –1420м;

-ул.Февральская –1325м;

-ул.Крупской-830м;

-ул.Гагарина – 650м.

Кроме того, на I очередь:

-устройство подъезда к кладбищу в п.Троицкое;

- устройство подъезда к проектируемой площадке временного накопления ТКО по ул.Ворошилова с.Карайчевка - 250 м.

-устройство крытых посадочных площадок на остановках автобуса в с.Карайчевка;

-строительство стоянки автомобилей на 5м/м у администрации с.Карайчевка;

-строительство стоянки автомобилей у ФАПа – 5м/мест в с.Карайчевка.

В основу формирования проектируемой структуры поселения положена сложившаяся к настоящему времени улично-дорожная сеть, реальная возможность осуществления проектных предложений в сложившейся застройке с учетом естественных и искусственных препятствий.

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна следует принимать в зависимости от категории улиц сельских улиц и дорог в соответствии со СНиП 2. 07. 01- 89*(таблица №4.27).

Категории улиц и сельских дорог

Таблица№4.27.

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 |  |

## 6. Раздел 5.2.5. Озеленение и благоустройство территории.

(в редакции от 18.05.2016г.)

Система зеленых насаждений. Рекреационные зоны.

Карайчевское сельское поселение по своим ботанико-географическим условиям расположено на юге лесостепной зоны. Естественная растительность мало сохранилась и представлена остатками сильно измененных группировок растений.

На территории поселения древесные насаждения представлены защитными лесными полосами, площадь которых по обмеру чертежа опорного плана составляет 30га, что соответствует 0,5% общей площади поселения.

Зеленые насаждения общего пользования на территории населенных пунктов поселения в настоящее время отсутствуют.

Нормативная потребность населения в зеленых насаждениях общего пользования на сегодняшний день по СНиП2.07.01-89 составляет 14.4м2/чел. (допускается увеличивать площадь озелененных территорий на 20% в условиях лесостепной зоны).

Расчет нормативной (СНИП 2.07.01 – 89*г.) потребности поселения в озелененных территориях общего пользования.

Таблица №4.28.

| Поселение | Нормативная потребность (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | I очередь | Расчетный срок |
| Карайчевка | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Пирамиды | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Итого: | 1,5 | 1,4 | 1,4 |

Проектный план

Проектная система зеленых насаждений общего пользования строится в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями и базируется на основе структуры природных ландшафтов и существующих зеленых массивов.

Для дальнейшего развития планировочной структуры зеленых насаждений общего пользования предлагается:

- организация новых объектов зеленых насаждений общего пользования с благоустройством детских площадок;

- озеленение прилегающей территории общественных центров поселения;

- формирование непрерывной системы зеленых насаждений;

- сохранение естественных ландшафтов путем организации лугопарков, в условиях значительной освоенности территории поселения;

- озеленение санитарно-защитных зон и придорожных полос;

На первую очередь проектом закладывается 1,4 га насаждений общего пользования; на расчетный срок, площадь объектов озеленения составит 1,8 га. Площадь зеленых насаждений общего пользования будет несколько превышать нормативную потребность населения, однако это целесообразно в связи с высокой сельскохозяйственной освоенностью прилегающих территорий.

Список проектных зеленых насаждений общего пользования.

Таблица№4.29

| № | Наименование (номер объекта на чертеже) | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | с.Карайчевка |  |  |
| 1 | Парк у Пруда | 1,3 | На Iочередь |
| 2 | Сквер по ул. Гагарина | 0,1 |  |
| 3 | Сквер у общественной зоны в створе ул.Гагарина | 0,3 |  |
|  | с.Пирамиды |  |  |
| 4 | Сквер | 0,1 | На Iочередь |
|  | Всего: В том числе I очередь: | 1,8 1,4 |  |

Проектом предлагается на первую очередь озеленение и благоустройство парка у пруда в с.Карайчевка. Предусматривается декоративное озеленение, закладка освещенных аллей, установка малых декоративных форм и организация детской зоны для активных игр с горками и качелями.

В с.Пирамиды проектируется сквер у общественной зоны площадью 0,1га.

В соответствии с архитектурно планировочными решениями в зоне общественного центра с.Карайчевка на расчетный срок предлагается организация скверов в створе ул.Гагарина и у монумента общей площадью 0,4га. Необходимо проведение работ по декоративному озеленению и благоустройству скверов.

Для сохранения естественных природных ландшафтов в условиях высокой освоенности территории поселения необходимо выделение в черте населенного пункта лугопарка. В с.Карайчевка на расчетный срок проектом предлагается выделение лугопарка в водоохраной зоне Карайчевского пруда и у ручья в балке Крутенький Яр общей площадью 21га. По территории лугопарка предлагается организация освещенной дорожно-тропиночной сети для пеших и велосипедных прогулок. В центральной части лугопарка возможна организация детских и спортивных площадок.

Территория лугопарка будет одновременно выполнять охранную, защитную и рекреационную функции и позволит связать все объекты зеленых насаждений общего пользования в единую систему озеленения, а в северной части будет переходить в рекреационную зону.

Для улучшения экологической обстановки, повышения эстетической привлекательности территории необходимо озеленение улиц и дорог с формированием газонов и посадкой древесных и кустарниковых пород. В черте населенных пунктов необходимо озеленение санитарно защитных зон.

Выводы:

- Зеленые насаждения общего пользования на территории населенных пунктов поселения в настоящее время отсутствуют.

- Проектом предложена единая система озеленения, предусматривающая сохранение естественных природных.

- Обеспеченность насаждениями общего пользования на первую очередь составит 1,4га; на расчетный срок 1,8га. Превышение нормативной потребности является целесообразным в связи с высокой сельскохозяйственной освоенностью прилегающих территорий.

- Для сохранения естественных природных ландшафтов в условиях высокой освоенности территории поселения в с.Карайчевка на расчетный срок предлагается выделение лугопарка общей площадью 21га.

- В черте населенных пунктов необходимо озеленение санитарно защитных зон и придорожных защитных полос.

Рекреационные зоны

В Карайчевском сельском поселении имеется потенциал для развития рекреации. Комплексное рекреационное развитие территории возможно за счёт организации рекреационных зон – специально выделяемых территорий, предназначенных для организации мест отдыха, включающих парки, сады, спортивные площадки, пляжи и иные объекты туристско-рекреационной инфраструктуры.

На сегодняшний день, в поселении существует одна зона отдыха и объект рекреации - база отдыха «Золотой Сазан». База расположена у прудов в балке Рогачева, богатых рыбой и рассчитана на круглогодичный семейный отдыхи отдых выходного дня. К базе имеется асфальтированная дорога. Проживание возможно в четырехместных домиках и домиках-шалашах со всеми удобствами, в двухместных избах, комфортабельных двух–, четырехместных гостиничных номерах и номерах класса «Люкс». На территории существует уютный ресторан, кафе-бар с караоке, расположенные на первом этаже гостиницы.

Предоставляется возможность проката снастей, резиновых лодок для рыбной ловли. Услуги русской бани с комнатой отдыха и караоке. На территории имеется крытый бассейн, бесплатная охраняемая автостоянка. Места для пикников. Прокат водной техники: квадроциклов, лодок, катамаранов, бананов, прогулка на катере по пруду. Есть детская площадка для полноценного отдыха с детьми, песочный пляж, надувная горка.

В зимний период возможен прокат снегоходов, коньков, саней, лыж, снежный городок. Организация зимней рыбалки, выездная охота в Шипов лес.

Организуются экскурсии:

  - Прогулки на катере по р. Дон.

  - Катание на байдарках с инструктором по р. Битюг.

  - Прогулка на байдарках по течению с р.п. Н.-Кисляй - с. Шестаково.

  - Посещение мужского и женского монастырей  г. Задонск,

  - г. Павловск, посещение Музея Флота и монастыря в Белогорье.

  - п. Хреновое, посещение музея, конезавода, катание на лошадях.

  - Бутурлиновский р-н, с. Пузево, посещение Идеального дуба.

  - Шипов лес, Бутурлиновский р-н.

Широкий спектр предоставляемых услуг и темпы развития выводят данный объект и рекреационную зону на региональный уровень.

Организованы две детские площадки в с.Карайчевка (по ул. Гагарина общей площадью 300 кв.м) и в с.Пирамиды по ул. Комсомольская (общей площадью 300 кв.м).

Для дальнейшего развития территории на расчетный срок (к 2025г.) предлагается увеличение площади рекреационной зоны до 70га. Предусматривается расширение базы отдыха, организация спортивных площадок, дополнительного пляжа и мест для проведения народных празднеств и костюмированных гуляний, которые позволят отдыхающим погрузиться в яркую самобытность русской деревни.

Проектом также намечена к развитию на первую очередь рекреационная зона местного значения у с. Карайчевка, площадью 12,8га предусматривающая кратковременный семейный и спортивный отдых. Предлагаемая зона отдыха разместиться у пруда Карайчевский и будет прилегать к границе населенного пункта. На данной территории предусматривается организация пляжей, частичное озеленение, закладка дорожно-тропиночной сети и игровых детских и спортивных площадок.

Рекреационные зоны показаны на схеме «Предложения по территориальному планированию». Границы зон отдыха носят условный характер и будут уточняться при дальнейшем проектировании этих зон.

Основные принципы развития рекреационных зон:

- сохранение традиционных и развитие новых видов отдыха

- сохранение сложившихся и развитие новых мест массового отдыха;

- обязательное полное обустройство инженерной инфраструктурой всех объектов рекреации;

Зоны нуждаются в насыщении техническими комплексами: элементами благоустройства и инженерной инфраструктуры, спортивными сооружениями и т.д. Перед размещением стационарных учреждений необходимо провести детальное исследование и инженерную подготовку территории.

Рекреация является мощным импульсом хозяйственного и социального развития территорий, отвечает задаче рационального использования местных ресурсов, стимулирует формирование инфраструктуры и отрасли сферы обслуживания.

Характеристика территорий, рекомендуемых для рекреационного освоения

Таблица№4.30

| № п/п | Рекреационная зона | Площадь, га | Современное использование территорий | Специализация зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | В районе пруда «Карайчевский» | 12,8 | Неорганизованная рекреация | Кратковременный семейный отдых, пляжный отдых; Спортивные игровые площадки; Площадки для пикника. На I очередь |
| 2 | У п.Троицкий | 70,0 | Существующая рекреационная зона | Развитие существующей зоны, круглогодичный отдых, семейный отдых и отдых выходного дня На расчетный срок |
|  | Итого: | 82,8 |  |  |

Выводы:

- В поселении имеется потенциал для развития рекреации.

- На сегодняшний день в поселении существует одна рекреационная зона на территории, которой расположена база отдыха «Золотой Сазан». А так же две детские площадки в с.Карайчевка и с.Пирамиды.

- Широкий спектр предоставляемых услуг и темпы развития выводят данный объект и рекреационную зону на региональный уровень.

- Проектом намечены к развитию на первую очередь 1 рекреационная зона местного значения у с.Карайчевка, площадью 12,8га.

- На расчетный срок предлагается развитие рекреационной зоны у п.Троицкий.

## 7. Раздел 6.2.3. Санитарная очистка. Отходы.

(в редакции от 18.05.2016г.)

Отходы производства и потребления

Коммунальные отходы образуются в жилищном секторе, на предприятиях. Система обращения с отходами сводится к сбору и захоронению отходов на свалке. Санитарная очистка населённых пунктов осуществляется населением индивидуально.

Требуется организация централизованного вывоза мусора из частного сектора. Складирование ТКО от жилого массива и объектов социального назначения осуществляется на свалки ТКО. На территории Карайчевского сельского поселения существуют три санкционированные свалки в с.Карайчевка, с. Пирамиды, п.Троицкий.

Свалка в с.Карайчевка площадью 0,5га, объём накопленных отходов составляет 1,2тыс.м3. Процент заполнения свалки – 40%. Расстояние до жилой застройки 0,7км.

Санкционированная свалка в с.Пирамиды функционирует с 1998года, площадь свалки – 0,25га, объём накопленных отходов составляет 0,6тыс.м3, процент заполнения – 40%. Расстояние до жилой застройки – 0,5км.

Свалка в п.Троицкий эксплуатируется также с 1998года, площадь свалки – 0,25га, объём накопленных отходов составляет 0,15тыс.м3. процент заполнения – 15%.

Метод обезвреживания – обвалование бульдозером. Контроль состояния прибывающих на свалку отходов не проводится. Вывоз жидких бытовых отходов не организован.

Не решен вопрос со строительством автодороги с твердым покрытием на существующие свалки, из-за чего в весенне-осенний период затруднен проезд для захоронения бытовых отходов. Недостаток техники по вывозу и высокий процент износа мусоровозов приводит к тому, что техника выделяется не регулярно.

По данным, предоставленным администрацией, состояние свалок удовлетворительное, расширения не требуется. В вопросе размещения, существующие свалки не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. В соответствии с СанПиН 2.2.1,/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 санитарно-защитная зона от усовершенствованных свалок составляет 1000м.

На рассматриваемой территории образуются сельскохозяйственные отходы. В основном, этот вид отходов образуется в личных подворьях жителей поселений, которые содержат крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу.

В поселении отсутствует селективный сбор бытовых отходов, и вторичное использование утилизируемой части.

В целях снижения негативного влияния ТКО на окружающую среду, на территории Бутурлиновского района в целом проводится природоохранная акция «Чистая земля». В рамках этой акции организуются субботники по уборке территории поселений и населенных пунктов, ликвидация несанкционированных свалок, выявление нарушений в экологическом законодательстве.

В качестве основных направлений экологической и хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления предложены мероприятия, ориентируемые на снижение количества образующихся отходов, на их максимальное использование и экологическое хранение неутилизируемой части.

Проектные решения

Решение проблемы обращения с отходами является обязательным условием для создания комфортных и безопасных условий жизни для жителей поселения.

В соответствии с областной целевой программой «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы», основные направления в сфере обращения отходами сводятся к следующему:

- Максимальное вовлечение ресурсного потенциала отходов за счет исключения захоронения отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами путем внедрения раздельного сбора, внедрения современных систем сортировки отходов, создания (развития) производств по переработке вторсырья.

- Минимизация количества отходов, направляемых на захоронение.

- Укрупнение объектов, осуществляющих утилизацию отходов, путем строительства межмуниципальных объектов по переработке и обезвреживанию отходов.

- Максимальное привлечение частных инвесторов в систему обращения с отходами.

- Применение кластерного подхода к поступлению системы обращения с отходами и использования вторичных ресурсов.

Генеральным планом предусматривается вовлечение с.п.Карайчевское в централизованную районную систему сбора и удаления ТКО.

Существующие свалки в с.Карайчевка, с.Пирамиды и п.Троицкий подлежат закрытию и рекультивации на первую очередь. В связи с этим, необходимо новое строительство площадки временного накопления ТКО (контейнерная площадка) в южной части с.Карайчевка, площадью 0,4 га (на территории земельного участка с кадастровым номером 36:05:1800007:56). Вывоз ТКО с площадки временного накопления периодически должен осуществляться на планируемый к размещению полигон ТКО районного значения в Бутурлиновском муниципальном районе.

Строительство площадок временного накопления ТКО (контейнерные площадки) необходимо планировать в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденного Минзравом СССР 05.08.1988 №4690-88, с последующим вывозом на полигон ТКО. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Утилизация сельскохозяйственных отходов должна быть организована на местах их образования.

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5%. В настоящем проекте принято ежегодное увеличение отходов на 3% в год.

Норма накопления отходов на расчетный срок (2025год) ориентировочно составит 2м3.

В таблице №6.2 приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок.

Ориентировочные расчёты образования ТКО по населённым пунктам Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского района на расчётный срок

(СНиП-2.07.01-98* Москва 2004г. приложение 11)

Таблица№6.2

| Названия поселений | Численность населения На 2025г | Проектный норматив образования ТКО | Кол-во образования ТКО | ОТКОр утильной части ТКО (30%) | Количество отходов на захоронение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | м3/чел. год тн/чел. год | м3/тн в год | м3/тн в год | м3/тн в год |
| Всего по Карайчевскому поселению | 980 | 2 0,7 | 1960 686 | 588 206 | 1372 480 |
| Карайчевка | 886 | 2 0,7 | 1772 620 | 532 186 | 1240 434 |
| Пирамиды | 65 | 2 0,7 | 130 46 | 39 14 | 91 32 |
| Алексеевский | 15 | 2 0,7 | 30 11 | 9 3 | 21 8 |
| Другие населённые пункты | 13 | 2 0,7 | 26 9 | 8 3 | 18 6 |

На расчетный срок ожидается образование порядка 1,9тыс.м³. Количество неутилизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 30% утильной фракции составит около 1,4тыс.м³. Утильная часть отходов составит около 0,6тыс.м3.

Перечень мероприятий  по  организации сбора и вывоза коммунальных отходов,

биологических отходов.

| № п/п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалки ТКО | объект | 3 | с.Карайчевка, с.Пирамиды, п.Троицкий | Рекультивация | 1 оч. |
| 2 | Площадка временного накопления ТКО (контейнерная площадка) | объект | 1 | южная часть с.Карайчевка (земельный участок с кадастровым номером 36:05:1800007:56) | Новое строительство | 1 оч. |

## 8. Раздел 7. Технико– экономические показатели.

(в редакции от 18.05.2016г.)

Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения*

Таблица 7.1

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 20 ___ г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория (на 01.01.2007г) | тыс.га/% | 6,0 | 6,0 |
| 1.1 | в том числе: - земли сельскохозяйственного назначения | » | 5,43/90,5 | 5,43/90,5 |
|  | - населенных пунктов | » | 0,45/7,5 | 0,45/7,5 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | » | 0,03/0,5 | 0,03/0,5 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов рекреационного назначения | » | 0,02/0,3 | 0,02/0,3 |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 0,058 | 157,97 |
|  | - общественно-деловых зон | - - | 3,5 | 9,27 |
|  | - рекреационных зон | - - | - | 82,86 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | - - | 5,4 | 5,4 |
|  | - зон специального назначения | - - | 1,1 | 1,1 |
| 1.2 | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования | - - | - | 3,1 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | - - | - | 3,1 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 1058 | 980 |
|  | в том числе с.Карайчевска | - - | 940 | 900 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | ‰ |  |  |
|  | - прирост | - - | 8,5 | 10,2 |
|  | - убыль | - - | 15,1 | 12,2 |
| 2.3 | Показатели миграции населения |  |  |  |
|  | - прирост | - - | 23,6 | 15,0 |
|  | - убыль | - - | 27,4 | 15,0 |
| 2.4 | Возрастная структура населения | тыс. чел./% |  |  |
|  | - дети до 15 лет | - - | 218/20,6 | 235/24 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 лет) | - - | 558/52,7 | 570,58 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - - | 282/24,7 | 170/18 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | 115 | 570 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 22,5 | 29,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | % к общему объему жилищного фонда | 0,0 | 0,0 |
|  | - частной собственности | - - | 100 | 100 |
| 3.2 | Жилищный фонд с износом более 70% | - - | 12,4 | 0,0 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда всего | - - | 0,0 | 3,3 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. общей площади квартир | 22,5 | 19,2 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | - - | 0,1 | 10,2 |
| 3.6 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | га | 0,0 | 13,0 |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % общего жилищного фонда | 13,0 | 100,0 |
|  | - канализацией | - - | 10,0 | 100,0 |
|  | - электроплитами | - - | 0 | 0 |
|  | - газовыми плитами | - - | 0 | 0 |
|  | - теплом | - - | 0 | 0 |
|  | - горячей водой | - - | 0 | 0 |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 21,2 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 0 | 40 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 192 | 192 |
| 4.3 | ФАП/1000 чел. | посещений в смену | 10,3 | 18,0 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения всего/1000 чел. | соответствующие единицы | 203,2 | 503,2 |
| 4.5 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | - - | 95,5/4000 | 100/8000 |
| 4.6 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | - - | 0,0 | 1,95 |
| 4.7 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма - всего/1000 чел. | - | 1 | 1 |
| 4.8 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | - - | 1 | 1 |
| 4.9 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | - - | 2 | 2 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего | км | 69,0 | 84,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - региональные | » | 3,5 | 3,5 |
|  | -местные | » | 39,0 | 44,5 |
| 5.2 | из общего количества автомобильных дорог автодороги с твёрдым покрытием | км | 44.3 | 59.8 |
| 5.3 | Протяженность улично-дорожной сети-всего | км | 25,5 | 35,8 |
|  | в том числе с твердым покрытием | » | 10.0 | 20.3 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Производительность централизованных источников |  |  |  |
|  | - электроснабжения | МВт | 20 | 20 |
|  | - теплоснабжения | Гкал/час | 0,2 | 0,2 |
| 6.1.2 | Потребность в: |  |  |  |
|  | - электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт·ч/ год | — | 930 |
|  | - тепле на коммунально-бытовые нужды | тыс.Гкал/год | — | 45 |
| 6.2 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.2.1 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | — | 4,57 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | — | 0,3 |
|  | - на производственные нужды |  | — | 4,27 |
| 6.2.2 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 0 | 100 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс.м3/сут | 0,5 | 0.25 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.м3/сут | 0 | 0.20 |
|  | на нужды местной промышленности | тыс.м3/сут | 0,5 | 0.03 |
|  | Вторичное использование воды | % | - | 0,03 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | тыс.м3/сут | 0,5 | 0.3 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | тыс.м3/сут | 0,5 | 0.3 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 140 | 251 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел. | 140 | 200 |
|  | Протяженность сетей | км | 12,4 | 12,4 |
|  | Канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/сут | - | 0,18 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/сут | - | 0,16 |
|  | сточные воды от местной промышленности | тыс.м3/сут | - | 0,02 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/сут | - | 0.2 |
|  | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
| 6.3 | Связь |  |  |  |
| 6.3.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 29,8 | 100 |
| 6.4 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.4.1 | Устройство открытых водостоков | км | - | 18,7 |
| 6.4.2 | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | объект | - | 1 |
| 6.4.3 | Устройство локальных очистных сооружений дождевой канализации | объект | - | 10 |
| 6.4.4 | Благоустройство прудов | га | - | 83,9 |
| 6.4.5 | Реконструкция плотин | км | - | 2,5 |
| 6.4.6 | Регулирование русел водотоков | км | - | 4,7 |
| 6.4.7 | Благоустройство оврагов | га | - | 44 |
| 6.4.8 | Благоустройство пляжей | га | - | 0,5 |
| 6.5 | Объем коммунальных отходов | тыс. т/год | - | 686 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | 206 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 1,1 | 1,1 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.тн/год | - | - |
| 8.2 | Общий объём сброса загрязнённых вод | млн. м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 1,5 |
| 8.4 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.5 | Жилая застройка в санитарно-защитных зонах | га | 2,0 | - |
| 8.6 | Зеленые насаждения общего пользования | га. м2/год | 0,5 3,6 | 4,5 24,0 |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 41,0 |

# 9. Приложение

Все изменения выделены жирным  курсив шрифтом